Załącznik nr 3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Odtworzenie elewacji kościoła rzymskokatolickiego w Baniach Mazurskich wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu zabytku kościoła

Inwestor:  Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego Padewskiego z siedzibą w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, NIP 8471555693, REGON 040112653

Adres inwestycji: ul. Konopnickiej, 19-520 Banie Mazurskie, działka  nr 220, ob. Banie Mazurskie

Kategoria obiektu budowlanego: XII

KODY  CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia, projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

OPRACOWAŁ:        Ks. Jarosław Buchowiecki

Opis zawartości

Spis treści

SPIS ZAWARTOŚCI	1

I.	CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych	i budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

2.2. Wymagania dotyczące prac konserwatorskich

2.3. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

2.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	10

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane:

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   zaprojektowaniem robót budowlanych

  - Szkic poglądowy terenu zamierzenia budowlanego

  - Dokumentacja fotograficzna

## CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie elewacji kościoła rzymskokatolickiego w Baniach Mazurskich wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu zabytku kościoła, działka nr 220, obręb Banie Mazurskie .

W cenie oferowanej realizacji zadania należy ująć:

  - Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie O/ w Ełku na prace badawcze na obiekcie. Wykonanie:

- badania składu chemicznego tynków,

- badania stratygrafii warstw malarskich.

  - Opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w rozbiciu na poszczególne działy tj. prace rozbiórkowe; prace konstrukcyjne; prace tynkarskie; prace sztukatorsko/renowacyjne,

  - uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie O/w Ełku, pozwolenie na prace konserwatorskie na obiekcie, uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - wykonanie przedmiaru robót  i kosztorysu,

  - wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie, wraz z wymianą okiem w zakrystii na wzór okien historycznych,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentację należy wykonać w 2 egz. Powinna składać się z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami nieistotnymi; z części formalnej w tym atesty; deklaracje zgodności na zastosowane wszystkie materiały; dokumentacji fotograficznej w kolorze

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych budowlanych.

Prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

- w części dotyczącej projektowania:

  - pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji prac budowlanych;

  - wykonanie inwentaryzacji elewacji;

  - opracowanie dokumentacji projektowej, która musi być kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań niezbędnych do przyszłego wykonania prac;

  - opracowanie programu prac konserwatorskich na obiekcie w oparciu o zebrane materiały oraz wyniki badań;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie oraz uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie,

  - uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

- w części dotyczącej robót budowlanych:

Na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz opracowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (programu prac konserwatorskich oraz rysunków do pozwolenia na budowę) w szczególności należy wykonać:

- Odtworzenie elewacji frontowej – renowację tynków i detali architektonicznych – Zamawiający wymaga skucia zmurszałych, spękanych, odspojonych i uszkodzonych tynków oraz detali architektonicznych. Podczas wykonywania prac należy uzyskać akceptacje inspektora nadzoru w zakresie stanu i zakwalifikowanych obszarów tynku do pozostawienia.

- Uzupełnienie tynkowania,

- wymiana okiem w zakrystii na okna drewniane na wzór okien historycznych,

- Miejsca widocznych spękań należy wzmocnić poprzez wykonanie spięcia prętami spiralnymi. Do uzgodnienia na etapie projektu Wykonawczego.

- Kolorystyka elewacji do uzgodnienia w trakcie wykonywania programu prac konserwatorskich,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowy budynek położony jest przy ul. Konopnickiej  w Baniach Mazurskich, dział. nr 220 obręb Banie Mazurskie. Budynek jest współwłasnością PARAFII RZYMSKOKATOLICKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO, KONOPNICKIEJ 57; 19-520 BANIE MAZURSKIE. Prowadzenie planowanych robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane techniczne budynku:

    - Kubatura budynku – około 13 164,80 m3

    - Powierzchnia zabudowy – 484 m2

    - Wysokość budynku – około 27,2 m

    - Powierzchnia elewacji objęta zadaniem – około 900 m2

Konstrukcja budynku:

    - Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

    - Strop nad piwnicą żelbetowy

    - Stropy drewniane

    - Konstrukcja dachu drewniana

    - Pokrycie dachu z dachówki

    - Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne

  - Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Zaplanowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania pracy użytkownikom obiektu. Na dzień dzisiejszy jest to obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym oraz wieżą, częściowo podpiwniczony. Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne z dwoma balkonami pełniącymi funkcję chórów oraz zakrystia oddzielona ścianą pełną od głównej nawy kościoła

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Część projektowa musi zawierać:

- Inwentaryzację elewacji,

- Inwentaryzację stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wyniki badań składu chemicznego tynku oraz stratygrafię warstw malarskich,

- Program prac konserwatorskich zaakceptowany przez Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,

- przedmiar robót i kosztorys,

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wykonanej dokumentacji.

- Dokumentacja winna obejmować opracowanie technologii wykonania prac konserwatorskich, które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu podczas prowadzenia prac. W szczególności harmonogram prac musi być tak ustalony, by przez cały czas realizacji zamówienia w godzinach normalnego funkcjonowania budynku możliwe było bezpieczne przejście osób na zewnątrz budynku.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia.

- Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania  informacji BIOZ.

- Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane.

- Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz posiadające zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Dokumentacja musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.).

- Do każdego egzemplarza projektu należy dołączyć informację BIOZ.

- W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max.) tych parametrów.

- Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączonym do jednego egzemplarza wersji papierowej.

- Elementy dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie: doc i pdf dla plików tekstowych, dwg i pdf dla plików rysunkowych.

- Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy oraz prawa zależne.

2.2. Wymagania dotyczące prac konserwatorskich

Wykonawca ma obowiązek:

    - prace będące przedmiotem umowy realizować zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową, przepisami BHP i opracowaną dokumentacją,

    - ustalić lokalizację, wykonać i utrzymywać niezbędne zaplecze techniczne i socjalne oraz plac składowy materiałów, doprowadzić odpowiednie media na czas budowy oraz uzyskać odpowiednie warunki techniczne bez dodatkowego wynagrodzenia,

    - usuwać wady i usterki w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

    - używać własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnić we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót,

    - na bieżąco utrzymywać porządek i czystość na stanowiskach pracy oraz kompleksowo sprzątać miejsca wykonywania robót i ciągi komunikacyjne codziennie po zakończeniu prac oraz wywozić wszelkie odpady powstałe w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,

    - uporządkować tereny sąsiadujące, usunąć wszelkie urządzenia związane z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót,

    - utylizować odpady w swoim zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego),

    - złożyć dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn.zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami (z chwilą wywiezienia odpadów z terenu budowy Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania),

    - umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

    - kompletować na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentację budowy, w tym protokoły niezbędne przy odbiorze oraz przedstawić ją razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót,

    - zapewnić wszelkie pozwolenia i zgody na zajęcie terenu nie będącego własnością

Zamawiającego,

    - zapewnić bezpieczeństwo warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót,

    - prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych robót,

    - prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej,

    - prowadzić prace remontowe w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

-    za szkody wyrządzone przez niego właścicielom lub użytkownikom posesji, na  których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy,

- za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji nie przewidzianych do naprawy w pracach remontowych.

Rozpoczęcie prac będzie możliwe po dokonaniu wprowadzenia Wykonawcy na budowę potwierdzonego protokołem wprowadzenia.

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy pod nadzorem kierownika budowy posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz spełniającego wymogi art. 37c oraz 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.)

Odbiory robót

Przewiduje się odbiór częściowy dokumentacji projektowej (rysunków zamiennych do projektu budowlanego), robót zanikających oraz odbiór końcowy.  Odbiór robót zanikających będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną. Z czynności odbiorów będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, protokół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże obie strony. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z   przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia,

- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót podlegających odbiorowi.

Termin odbioru prac zostanie wskazany przez Zamawiającego  w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych prac.

2.3. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku wyrobów wskazanych z nazwy dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.

Do robót renowacyjnych stosować materiały przeznaczone do renowacji zabytków, tj. tynki WTA, tynki wapienne, szpachle mineralne, szpachle do renowacji detali architektonicznych, farby charakteryzujące się wysoką paroprzepuszczalnością – silikatowe.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów.

2.4 Wymagania w zakresie przygotowania terenu.

Informacje sposobie prowadzenia prac.

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uzgodnienie i wykonanie z właścicielami sieci uzbrojenia terenu odcięć, przepięć, przedstawienie kart przekazania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, prowadzeniem rozbiórek w sposób umożliwiający rozsortowanie materiałów w celu odzyskania surowca lub oddzielenia materiałów niebezpiecznych specjalnie utylizowanych. W przypadku korzystania z terenów przyległych, należy obszar doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonawca umożliwi bieżące korzystanie z obiektu.

Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, musi zastosować się do wydanych przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu robót. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.

Ogrodzenia.

Teren zewnętrzny budowy  do prowadzenia prac należy wygrodzić od otoczenia ogrodzeniem pełnym spełniające wymagania przepisów szczegółowych.

## II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlanych dla działka nr ew. 220 obręb  Banie Mazurskie.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 07 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682  późn.zm.) oraz wszelkie aktualne rozporządzenia wynikające z ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 , poz. 977),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021 r., poz. 1990 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  2021 poz. 2458),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

- Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   zaprojektowaniem robót budowlanych

  - Szkic poglądowy terenu zamierzenia budowlanego

  - Dokumentacja fotograficzna

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K

Autor: P.K.

Autor: P.K

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K.

Autor: P.K

Autor: P.K.

Autor: P.K.

4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.